Temáticas que se revisarán:

Unidad 1 del curso, Sistemas Digitales Básicos

Capítulo 1, Operaciones Binarias

Capítulo 2, Circuitos digitales

Capítulo 3, Principales circuitos integrados

Aspectos generales del trabajo:

Se profundizarán las temáticas generales de la Unidad 1 por medio del diseño de un indicador visual del direccionamiento simulado para dos puertos de entrada y salida en el espacio de direccionado de puertos de un computador. El cual será implementado en el Laboratorio o en el simulador, se revisará el trabajo individual y grupal, revisar pesos de evaluación en la guía de actividades (al final de este documento).

Estrategia de aprendizaje propuesta:

Experimentación en Laboratorio o simulador, entrega de informe con los resultados. Aprendizaje Basado en Problemas

Peso evaluativo:

75 puntos (15% del peso del curso)

Producto(s) esperado(s):

Informe con los resultados obtenidos en la experimentación planteada, Documento WORD: Ensayo de construcción grupal que incluya portada, introducción, contenido, desarrollo de la práctica, conclusiones y referencias usadas

Cronograma de la actividades:

Apertura: 2-Marzo-2010 / Cierre: 30-Marzo-2010 11:55pm

Guía de actividades:

Objetivo del Trabajo Colaborativo:

- Evaluar e implementar la teoría vista durante el desarrollo del Módulo.

- Descubrir los temas específicos que se necesitan  dominar en la implementación de un diseño lógico combinacional.

- Desarrollar habilidades inter-personales para lograr un desempeño más alto en equipo colaborativo.

- Mejorar habilidades de comunicación

- Establecer y defender posiciones con evidencia y argumento sólido

- Volver el razonamiento más flexible en el procesamiento de información y al enfrentarse a las obligaciones adquiridas en un trabajo en grupo

- Practicar habilidades que necesitará para su desempeño laboral

Actividades Previas:

Con esta actividad se pretende darle inicialmente al estudiante una aproximación a la experimentación de los contenidos vistos en el curso:

Materiales:

- Fuente de Voltaje DC 5V

- Multímetro

- Protoboard

- Cables para conexión

- Circuitos integrados

  - 74LS08

  - 74LS32

  - 74LS04

  - (2) 74LS47 ó 74LS48

  - 74LS83A o similar

- Resistencias 1Kohmios, ¼ W; 10Kohmios, ¼ W; 220 Ohmios, ¼ W

- Leds de colores

- (2) Display Siete Segmentos, ánodo común o cátodo común (verifique dependiendo de la disponibilidad del 74LS47 ó 74LS48)

- Cortafrío

- Pinzas

ACTIVIDAD No. 1

Realizar el montaje en protoboard para simular los estados lógicos CERO y UNO y así tener las entradas lógicas para los circuitos integrados, para ello proceda al montaje de los siguientes circuitos:

Se realiza un montaje con resistencia en Pull Up, la cual requiere de una resistencia de 10Kohmio, un pulsador y cable para conectar a tierra, a los 5V de la fuente y el cable que irá al circuito integrado.

Tenga en cuenta que cuando el pulsador está abierto (OFF) el estado lógico generado es un UNO lógico, y cuando el pulsador está cerrado (ON) será un CERO lógico.

Se realiza un montaje con resistencia en Pull Down, la cual requiere de una resistencia de 1Kohmio, un pulsador y cable para conectar a tierra, a los 5V de la fuente y el cable que irá al circuito integrado.

Tenga en cuenta que cuando el pulsador está abierto (OFF) el estado lógico generado es CERO, y cuando el pulsador está cerrado (ON) será un UNO lógico.

Cualquiera de estos dos circuitos los puede implementar de aquí en adelante en los montajes con el Protoboard para la realización de las pruebas que a continuación se enunciarán.

Para la visualización del estado lógico de salida en los circuitos integrados a emplear, realice el siguiente montaje que comprende de una resistencia y un led, con el cual puede determinar si es UNO lógico cuando el led ilumina y CERO lógico cuando no ilumina. Si emplea el software de simulación no requiere realizar el montaje de estos circuitos.

ACTIVIDAD No. 2

Realizar el montaje en protoboard (o en el software de simulación propuesto en el Foro del Trabajo colaborativo  y cuyos enlaces de descarga se colocaron en el mismo foro del trabajo colaborativo No 1) de un integrado de compuerta AND con cinco entradas y el de un integrado de compuerta OR de cuatro entradas, para ello debe realizar:

- Entender cómo se deben alimentar en voltaje las compuertas para su correcto funcionamiento. Para esto seleccione las compuertas AND y OR a ser empleadas, investigue cómo se distribuyen los pines en el integrado de cada compuerta y su función (si es necesario implementar la compuerta AND o la OR indicar el procedimiento a seguir). Un sitio de consulta puede ser la página www.onsemi.com, en la sección Standar Logic

Por ejemplo para el inversor del circuito integrado 74LS04 tenemos que la tierra debe conectar al pin No. 7 y la fuente de alimentación (5 V) al pin No. 14; tiene seis compuertas negadoras de las cuales tenemos que para una de ellas el pin 1 es la entrada y el pin 2 es la salida; otra compuerta tiene el pin 3 como entrada y el pin 4 como salida, etc. Realice un ejercicio con este integrado conectándolo y comprobando su funcionamiento acorde a las entradas lógicas UNO y CERO, y confirmar si las salidas generan el estado lógico contrario de la entrada.

- Visualizar las entradas y salidas digitales de los circuitos integrados seleccionados (Las compuertas AND y OR), y comprender la correcta conexión  de los mismos para simular los estados lógicos UNO y CERO. (entregar diagrama eléctrico de conexión). Demuestre la tabla de verdad de dichas compuertas. Indique cómo es el circuito requerido para visualizar los estados lógicos de las salidas.

ACTIVIDAD No. 3

Realizar el montaje de un display de siete segmentos, entender el funcionamiento del mismo utilizando un 74LS47 ó 74LS48, demostrar cómo con entradas binarias el valor numérico del mismo en las entradas se refleja visualmente en el display de siete segmentos con el respectivo dígito decimal visualizado.

ACTIVIDAD No. 4

Realizar el montaje de un sumador de 4 bits con acarreo adelantado, 74LS83A o similar, conectar su salida a dos displays siete segmentos (recuerde utilizar el 74LS48 ó 74LS47 como intermediario); demostrar el correcto funcionamiento del circuito visualizando el resultado correspondiente al estado de las entradas en el sumador.

Resultados Actividades Previas

Entregar un informe individual sobre esta actividad, con resultados y evidencias gráficas del proceso. Además, deben proponer un listado de equipos básicos que requerirían para crear su laboratorio casero (se les recomienda irlos comprando para irlo conformando). Este debe ser el primer aporte del estudiante en el Foro del Trabajo Colaborativo. (OJO: Es imposible que todos realicen el montaje de la misma manera en el software o en el protoboard, es un ejercicio individual) (Esta actividad representa 20 puntos de los 75 puntos). Si necesitan preguntar o resolver dudas pueden hacerlo ubicándola en el tema creado para tal fin en el mismo foro del Trabajo Colaborativo No 1.

Problema Planteado:

Dentro de las pautas presentadas hasta el momento, se tienen las herramientas suficientes para realizar un primer diseño electrónico. Con el presente trabajo, se propone al estudiante el diseño de un indicador visual del direccionamiento simulado para dos puertos de entrada y salida en el espacio de direccionado de puertos de un computador.

La idea es simular que tomaremos del bus de direcciones la información de las primeras 4 líneas de dirección, (A3, A2, A1, A0); de esas cuatro líneas de dirección el sistema debe ir visualizando la respectiva entrada que del bus de direcciones va apareciendo (aquí la visualización será por medio de un display siete segmentos); y debe reaccionar ante las direcciones C16 y 716; sólo ante estas dos direcciones el sistema debe generar un uno lógico y activar un led de visualización. Este led le avisaría al sistema que emplee el circuito que lo están requiriendo y procedería a actuar según su programación (nosotros sólo llegaremos hasta el diseño del circuito direccionador).

Qué debe entregar para este trabajo?

- La manera como usted distribuye el estado de las entradas y salidas, qué indican en la vida real o en otras palabras, en el proceso de conversión binaria a visual en el display de siete segmentos, y en los diferentes leds visualizadores.

- La tabla lógica que describa las condiciones de salida en función de las entradas correspondientes a la entrada decimal seleccionada.

- Las expresiones lógicas minimizadas (por método algebráico, mintérminos y mapa de Karnaugh) que describan el estado de las salidas del circuito

- El diagrama lógico de las expresiones seleccionadas.

- Los mismos diagramas lógicos empleando sólo compuertas NAND para un primer caso y sólo compuertas NOR para un segundo caso (investigar cómo se hace para este punto) y seleccionar el que emplee menos compuertas (este es uno de los criterios al seleccionar un circuito pues se minimiza espacio y costo).

- Si fuéramos a emplear una memoria ROM, qué características debería tener esta memoria y cómo sería el programa o el contenido que memorizarían en él?

- Monte los Diagramas seleccionados en un protoboard y demuestre que funcionan según su diseño (enviar soporte gráfico ojalá en formato JPG). Puede usarse el software que se recomienda en el foro del Trabajo Colaborativo No. 1

Si encuentra algún inconveniente en el desarrollo de este trabajo, por favor emplee el Foro destinado a la misma (en esta misma Unidad) para comunicarlo y darle oportuna asesoría. En el mismo foro podrá desarrollar la intercomunicación con su grupo de trabajo

Se puede estructurar el desarrollo de este trabajo de la siguiente manera:

Etapa 1: Reconocimiento de la situación problemática

Por medio del intercambio de ideas, en el Foro, plantear y discernir adecuadamente el problema planteado (cada integrante debe proponer una solución al diseño planteado). Cada integrante deberá reunir información y aprender nuevos conceptos, principios o habilidades a medida que avanza en el proceso de resolución del problema.

Etapa 2: Definir completamente el problema

Al tener el problema completamente entendido, comenzar a definir claramente cada una de sus partes, requisitos, etc. De todas las propuestas se debe seleccionar la mejor o estructurar una nueva basada en cada una de las soluciones previamente propuestas por cada estudiante

Etapa 3: Explorar el problema

Comenzar a definir el estado de cada una de las entradas propuestas, y cómo debería comportarse la salida del sistema

Etapa 4: Plantear la solución

Plantear las primeras tablas lógicas que permitan iniciar el proceso del diseño del Circuito Lógico a emplear.

Etapa 5: Desarrollar el plan propuesto

Teniendo bien definidas las Tablas lógicas, comenzar el proceso de minimización de acuerdo a lo solicitado, implementar los circuitos y montarlos para comprobar su comportamiento.

Etapa 6: Evaluar el proceso

De acuerdo a los resultados obtenidos, evaluar el diseño presentado de acuerdo a las diferentes propuestas que se desarrollaron a lo largo del proceso de diseño.

Producto:

Entregue un documento final con los resultados obtenidos. Portada, Introducción, Contenido del trabajo en donde especifiquen los criterios de diseño (desde las primeras propuestas hasta la propuesta final), el circuito implementado para demostrarlo, la tabla lógica que relaciona los estados de la salida con las entradas, y el resto de la lista especificada en la página anterior, conclusiones

Este documento debe colgarse en el foro, indicando que es el trabajo final del Grupo.

Rúbrica de Evaluación:

| Item Evaluado | Valoración Baja | Valoración Media | Valoración Alta | Máximo Puntaje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Participación individual del estudiante en el Foro | El estudiante Nunca Entregó el informe individual solicitado. (Puntos = 0) | El estudiante entregó el informe individual, pero este no cumple con todo lo solicitado (Puntos = 8) | El estudiante entregó correctamente el informe individual solicitado (Puntos = 16) | 20 |
| Estructura del Informe | El equipo no tuvo en cuenta las normas básicas para construcción de informes (Puntos = 0) | Aunque el documento presenta una estructura base, la misma carece de algunos elementos del cuerpo solicitado. (Puntos = 2) | El documento presenta una excelente estructura (Puntos = 4) | 6 |
| Redacción y ortografía | El documento presenta deficiencias en redacción y errores ortográficos (Puntos = 0) | No hay errores de ortografía y el documento presenta una mediana articulación de las ideas y la estructura de los párrafos (Puntos = 2) | La redacción es excelente, las ideas están correlacionadas, y el cuerpo del texto es coherente en su totalidad (Puntos =4) | 6 |
| Participación del estudiante en el Trabajo Colaborativo | El estudiante nunca participó en el Trabajo Colaborativo (Puntos = 0) | El estudiante participó pero sus aportes no fueron pertinentes al tema (Puntos = 7 ) | El estudiante participó activamente en el trabajo colaborativo (puntos = 13 ) | 17 |
| Fines del Trabajo | El documento no da respuesta a los lineamientos de la actividad propuesta (Puntos = 0) | Aunque se trata la temática propuesta, el cuerpo del documento no soluciona de manera adecuada la situación planteada, las conclusiones no son las adecuadas al texto del documento (Puntos = 10) | Se cumplió con los objetivos del trabajo de manera satisfactoria. (Puntos = 15) | 17 |
| Referencias | Se maneja de manera inadecuada el uso de citas y referencias (Puntos = 0) | Aunque presenta referencias, estas no se articulan adecuadamente con el trabajo (Puntos = 3) | El manejo de citas y referencias es satisfactorio (Puntos = 6) | 9 |
| Total de Punto Posibles |  |  |  | 75 |